“蜂信(Beecom)智能开关系统”

之

“蜂信智能中心”软件详细设计

拟制：	胡冰												日期：2017-02-18

审核：        											日期：

修订记录

| 时间 | 说明 | 版本 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-02-18 | “蜂信（Beecom）智能开关系统”之“蜂信智能中心”软件详细设计初稿 | V1.0 | 胡冰 |

术语和缩写

1、“服务器”：“蜂信智能服务器”简称；

2、“开关”：“蜂信智能开关”简称；

3、“中心”：“蜂信智能中心”简称；

4、LUI：Liquid User Interface——液晶用户界面；

5、SP：Beecom-S Protocol层；

范围

本文档是“中心”软件架构的详细设计，具体包括“中心”的软件模块划分、模块间通信与协作、模块进程设计，为开发者在实现“中心”软件功能时提供参考。

一、概述

在“蜂信智能开关系统”中，“中心”是WIFI和ZIGBEE之间的通信转换器，联系起手机APP、“服务器”和“开关”。在V1.0中（当前版本），以“最简设计”、“最小满足功能”指导原则来设计本软件，此中难免有对内存、CPU等资源的粗放使用，这些将在V1.0的升级版本中去优化。

二、模块划分

“中心”的软件设计将分成5个模块：AppAgent，ZigbeeAgent，ServerAgent，DataHub和Liquid User Interface(LUI)。如“图2-1”， AppAgent、ZigbeeAgent和ServerAgent分工“中心”和手机APP、“开关”和“服务器”的数据交互，并且将自身的链接状态（“断连”、“通信正常”等）反馈给DataHub。LUI负责界面的刷新，以及完成和用户的信息交互业务。DataHub是“中心”的数据分发总站，它收集其他模块发送过来的数据，然后进行判断将哪些数据推送至哪些模块的消息队列中去。同时也负责维护各个模块与外界的通讯状态，“中心”和手机APP的通信存在两条路，一个是通过AppAgent，在同一局域网下与手机APP连接（本地连接）；另一个是通过ServerAgent，通过Internet连接“服务器”，然后与手机APP连接（服务器连接），DataHub还要负责处理这两种连接的切换处理。其他模块的作用基本就是数据转发，“中心”的所有业务逻辑处理均在DataHub中完成。

另外还需要注意一点，ZigbeeAgent模块是属于CC2530，不占用主控芯片资源，其他4个模块则均属于主控芯片。

图2-1 “中心”的各个模块功能划分

三、模块间通信

AppAgent、ServerAgent和LUI模块通过提供数据交互的接口函数供DataHub使用，从而实现模块间通信。因为ZigbeeAgent模块并不运行在主控芯片上，所以ZigbeeAgent和DataHub的通信是通过串口实现的，通信协议请参见《Beecom-S Protocol》，DataHub通过使用协议API与ZigbeeAgent通信。

四、模块间协作

1. 初始化

模块与模块之间的通信是通过消息队列完成，除DataHub外，每个模块均需要各自维护两个消息队列：InQueue和OutQueue。InQueue用于接收从外界环境输入的数据（wifi信号、zigbee信号等），OutQueue用于接收DataHub发送到本模块的数据，用于输出到外界环境。

DataHub的主要任务就是维护其他模块的InQueue和OutQueue（一共8个队列）。根据各个模块的InQueue的数据信息，然后根据业务逻辑，将相应的命令、数据等压入对应模块的OutQueue中去。

图4-1为“中心”的初始化流程，首先，DataHub向ZigbeeAgent发送建网命令，并一直询问其网络状态。另一方面，LUI搜索周边WIFI热点，并等待用户选择和输入密码。ZigbeeAgent完成建网后，向DataHub返回网络状态。然后循环检测Zigbee信号和DataHub发送过来的命令。由于ZigbeeAgent和DataHub不在同一芯片上运行，所以ZigbeeAgent的InQueue和OutQueue由DataHub代为管理。到此，Zigbee数据通路建立完成。

LUI获得用户输入的WIFI账号密码，然后加入路由器网络获得网络信息（IP等），并将网络信息压入InQueue中。如果网络信息有效，DataHub则调用接口，初始化AppAgent和ServerAgent。AppAgent和ServerAgent初始化成功后，向DataHub返回状态数据，然后循环检测Wifi信号和DataHub发送过来的数据。到此，Wifi数据通路建立完成。

DataHub检测到获得APPAgent和ServerAgent的状态数据后，调用LUI接口，刷新液晶屏信息。然后循环检测4个模块的InQueue。到此，“中心”的初始化工作完成。

图4-1 “中心”初始化

2. 运行

除DataHub外的其他模块在收到外界输入后，将数据Enqueue到自己的InQueue中。DataHub循环检测各个InQueue，当发现模块InQueue中有元素时，将其Dequeue，根据需要做相应处理，然后Enqueue到对应模块的OutQueue中。

InQueue：DataHub只做Dequeue操作，其他模块只做Enqueue操作。

OutQueue：DataHub只做Enqueue操作，其他模块只做Dequeue操作。

因为ZigbeeAgent需要通过COM通信，所以中间插入SP层进行数据格式转换，SP层不作为单独模块，嵌入在DataHub中作为DataHub的一部分。

图4-2 “中心”正常运作

五、模块进程

每个模块的功能都由每个模块的进程（task）去执行。每个模块各有一个进程，分别为TaskLUI、TaskAppAgent、TaskServerAgent、TaskZigbeeAgent、TaskDataHub。除TaskZigbeeAgent之外，其他其他4个进程共同分享主控芯片的资源，彼此之间优先级相等。TaskZigbeeAgent独立运行在CC2530上，不占用主控芯片资源。

1. void TaskLUI(void * para)

初始化

如图4-3，TaskLUI初始化的主要工作就是搜索WIFI热点，接着接收用户输入的WIFI账号密码，连接无线路由器，获取有效网络参数，并Enqueue给DataHub，期间还要做一些相应的提示语。

图4-3 TaskLUI初始化

常规运行

如图4-4，TaskLUI的日常工作就是检测LUI_OutQueue中的数据，监测用户输入，检测网络状态，并更新模块数据然后通过液晶屏显示出来。

图4-4 TaskLUI常规运行逻辑

2. void TaskAppAgent(void * para)

初始化

如图4-5，TaskAppAgent初始化的主要工作就是绑定1个TCP端口，用于后续接收手机App的发问请求。

图4-5 TaskAppAgent初始化

常规运行

如图4-6，TaskAppAgent的日常工作就是检测是否有用户请求数据或者下发控制命令，并将数据或命令Enqueue到AA_InQueue中。然后检测AA_OutQueue，如果发现有数据，就发送到最近5个登录的手机APP。

图4-6 TaskAppAgent常规运行

3. void TaskServerAgent(void * para)

初始化

常规运行

4. void TaskZigbeeAgent(void * para)

初始化

TaskZigbeeAgent运行在CC2530上，作为Zigbee协调者，独立于主控板运行。其初始化的工作很单纯，可以依照CC2530的示例程序设置协调者参数来初始化。

常规运行

如图所示，TaskZigbeeAgent监测从DataHub传送过来的SP数据，检查新的

图 TaskZigbeeAgent常规运行

入网请求，ZIGBEE上报数据，并且设置查岗超时，定时查岗ZIGBEE终端。CC2530和主控芯片的通信通过SP（Beecom-S Protocol）完成。

5. void TaskDataHub(void * para)

SP

CC2530与主控芯片通信是通过串口完成的，特此定义Beecom-S Protocol来规范数据传输方式，具体内容可参见《Beecom-S Protocol》。SP提供函数库和头文件，DataHub通过调用SP的API和CC2530交互数据，然后分别对ZA_InQueue和ZA_OutQueue进行操作。

初始化

如图，TaskDataHub初始化的主要工作就是完成三个Agent的网络建立和链接，其中ServerAgent的链接不是必须的，其他两个网络必须链接成功，DataHub的初始化方能完成，否则将一直尝试去创建两个网络。

图 TaskDataHub初始化

常规运行

如图，TaskDataHub首先建立Queue映射表，对应将InQueue的数据发送到

图 TaskDataHub常规运行

相应的OutQueue中。OutQueue也可以是EnQueue中的元素指定的。

附录：

1. 函数索引

void TaskLUIInit(lui_init_t * st_init_para)

所属模块：LUI；

调用模块：LUI；

说明：加载液晶屏驱动（根据操作系统的不同，也可以交由操作系统加载），加载中文字库，初始化模块变量；

参数：

st_Init_para：预留。

void TaskLUIRun(net_para_t * st_net_para)

所属模块：LUI；

调用模块：LUI；

说明：检测用户输入、LUI_OutQueue和检测维护网络状态，并刷新液晶屏提示信息。该函数一旦进入就不会退出，直至系统关闭。

参数：

st_net_para：TaskLUI初始化时获得WIFI网络参数。

void TaskAppAgentInit(net_para_t * st_net_para)

所属模块：AppAgent；

调用模块：AppAgent；

说明：绑定TCP服务端口。

参数：

st_net_para：从AA_Inqueue中获得的WIFI网络参数。

void TaskAppAgentRun(net_para_t * st_net_para)

所属模块：AppAgent；

调用模块：AppAgent；

说明：检测是否有手机APP数据请求或者命令输入，检测是否有上报手机的数据。

参数：

st_net_para：从DataHub中取得的WIFI网络参数、。

void TaskZigbeeInit()

所属模块：ZigbeeAgent；

调用模块：ZigbeeAgent；

说明：建立Zigbee协调者网络，更新终端数据结构。

参数：

void TaskZigbeeRun()

所属模块：ZigbeeAgent；

调用模块：ZigbeeAgent；

说明：监测下行SP数据，并通过Zigbee传输到终端；监测Zigbee信号，然后通过SP打包上行发送到DataHub；定时查岗Zigbee终端。

参数：

void TaskDataHubInit()

所属模块：DataHub；

调用模块：DataHub；

说明：检测LUI输入，发送命令至ZigbeeAgent，AppAgent和ServerAgent，使建立网络。其中ZigbeeAgent和APPAgent网络为必须网络，必须建立成功，该函数才会正常退出，否则将一直循环创建网络。

参数：

void TaskDataHubRun()

所属模块：DataHub；

调用模块：DataHub；

说明：维护Queue映射表，将对应的InQueue数据，先处理后转发，通过Queue映射表转发给相应的模块的OutQueue。InQueue中的数据也可以指定要转发的模块（OutQueue），且优先使用指定的OutQueue。

参数：